物 流 装 车 规 范

1. 装车不当造成运输过程中常见问题

2.装车基本原则：

1）同种物料尽量叠在一起，四角，边对齐；

2）所装货物必须紧密整齐，无明显会影响货物位移的间隙；

3）特大、特重的货物，应该装在车尾部，方便车辆到达目的站后的

卸货，也方便装车时直接用叉车装载;

4）同尺寸的货物，轻压重,不能重压轻；

5)外纸箱按照标识方向堆码，不能侧放、不能倒放、不可踩踏；

6)外纸箱可以小压大，不能大压小；

7)纸箱上不能压木箱，栈板装的重物；

8)木箱四角边要对齐，以2层为佳，最多不超过3层；

9)木箱不可倾斜，不可翻转，不可倒置；

10)木箱上可以堆一些较轻的货物；

11)上木箱不能压在下木箱中间以及杉木中间位置；

12)人不能踩在木箱中间部位，可以踩在木箱四个角；

3. 车辆封车技术

1) 箱式车封车技术

箱式车辆装车时，车辆尾部尽量选取规则平整货物从车板底边堆砌，若没有规则平整的货物时，可选择将部分货物的平整面向外堆码，要堆码整齐垂直，不能出现凹凸不平的现象，如果货源结构允许，可选择大件货物摆在最后面，堵在门口，这样可抵消一部分压力，同时可以解决大件货物装卸困难问题。

2) 高栏车辆封车技术

高栏车辆在装车时，要边装边注意封车顶，封顶时，尽量选择小件平整货物封，解决重量压货物的问题，要充分保障车顶在同一水平线，不得出现中凹积水或是中凸超重的情况。

3) 平板车辆封车技术

平板车辆在装车时，车辆四边尽量选取规格货物沿车板底边堆砌，要整齐垂直堆码，不能出现上下下小的现象，原则上垂直上下为最合理，但由于货源结构受限或者装车技术无法达到要求的时候，可选择上面装窄一点，以保证货物装车安全性，车顶也必须在同一水平线，不能出现中凹积水或者中凸超重情况。